附件：1

绍兴县建筑起重机械使用管理要点

为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，规范完善全县建筑起重机械使用管理，根据《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）、《建筑起重机械备案登记办法》（建质[2008]76号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《施工现场机械设备检查技术规程》（JGJ160-2008）等法规规程和要求，结合我县建筑起重机械管理实际，特制定本要点。

第一条  凡县内建筑工地使用的建筑起重机械，在安装前必须具备产权备案手续，未办理产权备案手续的机械禁止安装使用。产权单位应按规定建立机械台帐。

第二条  建筑起重机械产权单位应向使用单位提供特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、产权备案证明、进场自检合格证明及使用说明，并对以上资料的真实性负责，机械上无出厂铭牌的不得进场。现场监理应认真审核，并做好审核记录。

第三条  建筑起重机械安装（拆卸）单位在承接县域内业务前须在安质监站办理准入备案【备案须提供资料详见（网址：www.sxazj.gov.cn）】。未经备案登记不得在县内承接业务。

第四条  租赁单位应加强自身管理，合理规划起重机械租赁活动，产权单位应合理配备专业维修人员（每25台起重机械不得少于一名，不足25台以25台计），及时更换安全性能达不到使用要求的零部件；及时保养、维修转场机械，并根据机械状况在进场前做好除锈刷新工作（列入机械台账），杜绝出租带病起重机械。新安装的出厂时间超过5年（含5年）的塔机必须由具备相应资质的检测机构对塔机加强节、标准节、塔帽、起重臂等主要受力部位进行无损探伤检测。检测合格的方可使用，检测不合格予以清退出场。使用超五年塔机的塔帽须刷红油漆，以示区分；巳达到使用年限的起重机械禁止使用。

第五条  建筑起重机械在安装（拆卸）之前，必须根据使用说明书编制安装（拆卸）专项施工方案与应急救援预案，明确相应的安全技术措施及安全防范措施，以指导施工；专项施工方案与应急救援预案必须经安装单位技术负责人、施工总承包单位技术负责人及项目总监审核批准后方可实施。

第六条  建筑起重机械首次安装（拆卸）前3个工作日内，安装单位应当以书面形式告知使用登记机关，办理机械安装（拆卸）告知手续，未办理告知不得进行安装（拆卸）。

第七条  建筑起重机械在安装（拆卸）之前，安装单位应根据专项施工方案要求对装拆人员进行交底，履行签字手续。安装（拆卸）、升节机械时，安装单位专职安全员必须到岗，作业人员必须挂牌（牌中注明人员单位）、持证上岗，并划出警戒区域。为防止上岗证做假作业人员需带身份证。

第八条  使用单位的专职安全员及安全监理员必须进行现场监督并人、证复核。同时，安全监理必须履行好建筑起重机械安装（拆卸）、升节等旁站监督职责，在安装（拆卸）、升节时必须第一时间将信息告知安全监督员，监理隐瞒不报安质监站将进行不良行为扣分处理，站适时派人员抽查。对安装单位违规安装（拆卸）及使用单位违规使用起重机械的行为现场监理应开具停用通知单，并及时上报。

第九条  建筑起重机械安装完毕后，安装单位、使用单位与监理单位应及时组织验收，同时请有相应检测资质的检测机构对机械进行检测，取得验收合格与检测合格，未经检测不得使用。

第十条  使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起30日内，须携带建筑起重机械产权备案表原件及其他相关资料，到使用登记机关办理使用登记手续。安质监站将适时推出起对塔机和人货梯操作证进行押证、挂牌上岗管理，对存在无证、假证操作行为的相关单位进行严肃处罚，并对相应起重机械采取限制、停用等严厉措施。

第十一条  建筑起重机械未办理产权备案、安装告知及使用登记等手续擅自安装（拆卸）、投入使用的，或伪造资料骗取手续的，一经查实，将从严处理。

第十二条  建筑起重机械安装后，因故长期不用超过3个月以上需继续使用的，使用前必须进行重新检测方可使用;建筑起重机械自第一次检测合格使用满一年后须重新检测合格后方可使用（履带式吊机和汽吊在工地内使用需提供合格的检测证明材料）。

第十三条  建筑起重机械按规范进行检查;为落实专职人员检查，自2013年5月1日起检查人员须从起重机械专家库中选择；使用单位应与产权单位签订维修协议，并在办理使用登记时将协议一同备案;逢双月的检查表应当在当月25日前交安监员。检查表见附件2、3。

第十四条  绍兴县建设工程安全质量监督站、各开发区及授权镇（街）建筑安全监督部门按照监管职责分别负责本辖区内建筑起重机械的安装（拆卸）及使用管理工作。

第十五条  加强起重机械规范化管理，严禁人为改动起重机械各类限位装置。在日常检查中，若发现限位装置人为改动情况的，我局将对工程相关责任主体进行严肃处理。严禁使用未经验收合格或处于拆装阶段的起重机械。

第十六条  建筑起重机械安装使用过程中必须遵守的相关技术规定：

（一）塔式起重机

1.塔式起重机基础施工必须严格按照专项方案实施。在基础隐蔽工程隐蔽前，须由总包单位安全技术部门及监理单位进行验收，验收人员须签字，验收资料存档备查；安装前，相关单位做好基础验收，验收资料存档备查；安装时，基础砼强度不得低于设计要求80%，基础平整度须满足规范要求。预埋的地下节禁止重复使用。

2.塔机安装前，根据塔机使用说明书和专项方案，施工、监理、安装单位须对塔机型号、预埋节、基础形式、安装位置及塔身标准节的配置等情况进行复核。无加强标准节配置的塔机严禁直接安装于格构柱上。加强节及标准节必须按规定顺序逐节安装，按规范紧固高强螺栓，严禁不对塔身螺栓拆卸、检查、保养而进行数节连体安装。

3.为充分提高塔机塔身结构安全可靠度，县域范围内塔机（出厂5年以上）独立高度不得大于该机允许独立安装高度的90%。对一些情况特殊的塔机（如基坑坑底较深或基础设置在坑边等），拟考虑缩短塔机独立高度或采取其他安全措施以保证安全。

4.同一工地内，若有两台以上塔式起重机同时作业时，总包单位应当制订防止塔吊相互碰撞的安全技术措施，编制群塔作业专项方案。

5.塔式起重机安装完毕之日起1周内，总包单位必须每天观测塔身垂直度与沉降值，观测记录需有观测人员、项目经理、项目总监签字。若观测数据超过规范允许范围，应立即采取相应的加固措施。

6.塔机附墙装置须采用原厂或有相应制造资质单位的产品，不得使用自制的或无相应制造资质单位的产品。

7.塔式起重机使用期间，使用单位除日常维护、做好交接班记录外，应做好检修记录备查。

8.大力推广使用塔吊在线安全监控系统；在线监控系统接入同平台企业监控并对起重机械实行IC卡知能化管理。

9.为确保塔式起重机的使用安全，本县范围内不宜使用山东地区生产制造的塔式起重机。

（二）井架物料提升机

1.为确保井架物料提升机的使用安全，本县范围内禁止使用牵引式井架、安装高度超过30米的井架及井架式人货两用梯。

2.提倡使用附墙使架体与建筑物可靠连接。当无法设置附墙装置时，必须使用保证井架架体稳定性的地锚，揽风绳与地锚之间必须可靠连接。

（三）施工电梯

1.施工电梯使用单位应将出厂或检测达一年的防坠安全器送到法定的检验单位进行检测。

2.施工电梯安装基础若遇地下室顶板或其他结构形式的基础，必须提供基础承载力验算书并经设计认可。严禁未经验算直接将施工电梯安装在地下室顶板或其他结构形式的基础上。

3.施工电梯使用期间，不得随意取消或短接围栏门限位、吊笼门限位、顶门限位、极限位开关、上下限位开关、对重防断绳保护开关等。

4.施工电梯上必须设置缓冲器，有一定的强度，能承受升降机额定载荷的冲击且起到缓冲的作用。

5.乘用施工电梯单笼不得超过9人（建建发〈2012〉214号），大力推广使用电子技术控制载人人数。

第十七条 本要点自发文之日起施行。

第十八条 与此文件有重复、重叠的以此文为准。

第十九条 本要点由绍兴县建筑业管理局负责解释。