附表：3（使用单位盖章）

施工升降机月检查表

检查时间：    年   月   日

| 工程名称 |  |  |  |  | 备案登记号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备生产商 |  |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |
| 出厂日期 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 目前高度 |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |
| 名称 | 检查项目 |  | 要求 |  |  |  | 检查 结果 | 备注 |
| 标志 | 统一编号牌 |  | 应设置在规定位置。 |  |  |  |  |  |
|  | 警示标志 |  | 吊笼内应有安全操作规程，操作按钮及其他危险处应有醒目的警示标志，施工升降机应设现在和楼层标志。 |  |  |  |  |  |
| 基础和围护设施 | 地面防护围栏门机电联锁保护装置 |  | 应装机电联锁装置，吊笼位于底部规定位置地面防护围栏门才能打开，地面防护围栏门开启后吊笼不能启动。 |  |  |  |  |  |
|  | 地面防护围栏 |  | 基础上吊笼和对重升降通道周围应设置防护围栏，地面防护围栏高≥1.8m。 |  |  |  |  |  |
|  | 安全防护区 |  | 当施工升降机基础下方有施工作业区时，应加设防对重坠落伤人的安全防护区及其安全防护措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 电缆收集筒 |  | 固定可靠、电缆能正确导入。 |  |  |  |  |  |
|  | 缓冲弹簧 |  | 应完好。 |  |  |  |  |  |
| 金属结构件 | 金属结构件外观 |  | 无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀。 |  |  |  |  |  |
|  | 螺栓连接 |  | 紧固件安装准确、紧固可靠。 |  |  |  |  |  |
|  | 销轴连接 |  | 销轴连接定位可靠。 |  |  |  |  |  |
|  | 导轨架垂直度 |  | 架设高度h(m) h≤70 70＜h≤100 100＜h≤150 150＜h≤200 h＞200 | 垂直度偏差（mm） ≤（1/1000）h ≤70 ≤90 ≤110 ≤130 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对钢丝绳式施工升降机，垂直度 偏差应≤（1.5/1000）h。 |  |  |  |  |  |

续表

| 名称 | 检查项目 |  | 要求 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊笼及层门 | 紧急逃离门 | 应完好。 |  |  |  |
|  | 吊笼顶部 护栏 | 应完好。 |  |  |  |
|  | 吊笼门 | 开启正常，机电联锁有效。 |  |  |  |
|  | 层门 | 应完好。 |  |  |  |
| 传动及导向 | 防护装置 | 转动零部件的外露部分应有防护罩等防护装置。 |  |  |  |
|  | 制动器 | 制动性能良好，手动松闸功能正常。 |  |  |  |
|  | 齿轮齿条 齿合 | 齿条应有90%以上的计算宽度参与齿合，且与齿轮的齿合侧隙应为0.2mm~0.5mm。 |  |  |  |
|  | 导向轮及 背轮 | 连接及润滑应良好、导向灵活、无明显倾侧现象。 |  |  |  |
|  | 润滑 | 无漏油现象。 |  |  |  |
| 附着装置 | 附强架 | 应采用配套标准产品。 |  |  |  |
|  | 附着间距 | 应符合使用说明书要求。 |  |  |  |
|  | 自由端高度 | 应符合使用说明书要求。 |  |  |  |
|  | 与构筑物 连接 | 应牢固可靠。 |  |  |  |
| 安全装置 | 防坠安全器 | 应在有效期限内使用。 |  |  |  |
|  | 防松绳开关 | 应有效。 |  |  |  |
|  | 安全钩 | 应完好有效。 |  |  |  |
|  | 上限位 | 安装位置：提升速度v＜0.8（m/s）时，留有上部安全距离应≥1.8（m）；v≥0.8（m/s）时，留有上部安全距离应≥1.8+0.1v（m）。 |  |  |  |
|  | 上极限开关 | 极限开关应为非自动复位型，动作时能切断总电源，动作后须手动复位才能使吊笼启动。 |  |  |  |
|  | 下线位 | 应完好有效。 |  |  |  |
|  | 越程距离 | 上限位和上极限开关之间的越程距离应≥0.15m。 |  |  |  |
|  | 下极限开关 | 应完好有效。 |  |  |  |
|  | 紧急逃离门安全开关 | 应有效。 |  |  |  |
|  | 急停开关 | 应有效。 |  |  |  |

续表

| 名称 | 检查项目 |  |  | 要求 |  |  |  |  | 检查 结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气系统 | 绝缘电阻 |  |  | 电动机及电器元件（电子元器件部分除外）的对地绝缘电阻应≥0.15 MΩ；电气线路的对地绝缘电阻应≥1 MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地保护 |  |  | 电动机和电气设备金属外壳均应接地，接地电阻应≤4Ω。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 失压、零位保护 |  |  | 应有效。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气线路 |  |  | 排列整齐，接地，零线分开。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相序保护装置 |  |  | 应有效。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信联络装置 |  |  | 应有效。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆与电缆 导向 |  |  | 电缆完好无破损，电缆导向架按规定设置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对重和钢丝绳 | 钢丝绳 |  |  | 应规格正确，且未达到报废标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对重导轨 |  |  | 接缝平整，导向良好。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳端部固结 |  |  | 应固结可靠。绳卡规格应与绳径匹配，其数量不得少于3个，间距不小于绳径的6倍，滑鞍应放在受力一侧。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 操作人员 |  |  | 已落实持证专职司机。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂价铭牌 |  |  | 机械上出厂铭牌齐全并核对无误。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保养 |  |  | 保养良好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结论 |  | 同意继续使用[ ] |  |  |  | 检修后使用[ ] |  | 停止使用[ ] |  |  |  |
| 检查专家签名 |  |  |  |  | 见证监理 签名 |  | 使用单位现场 负责人签名 |  |  |  |  |

注：1、对不符合要求的项目应在备注栏具体说明，对要求量化的参数应填实测值；

2、检查后结论选一项在[   ]打√；

3、检查结果填写：（1）合格、（2）整改后合格、（3）不合格、（4）无此项；

4、此表一式三份：使用、监理、租赁各一份存档，双月四份一份报安质监站。