附表：2（使用单位盖章）

塔式起重机周期检查表

检查时间：     年  月  日

| 工程名称 |  |  |  | 设备备案号 |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 设备生产商 |  |  |  |  |  |  |
| 出厂日期 |  |  | 起重力矩 |  | KN·M |  | 最大起重量 |  |  | t |  | 塔高 | m |
| 与建筑物水平附着距离 |  |  |  | M | 各道附着间距 |  |  | M |  |  | 附着道数 |  |  |
| 检查 部位 |  | 验收要求 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |
| 塔式 起重 机结 构 |  | 部件、附件、连接件安装安全，位置正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配重的重量与位置符合使用说明书要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 顶升液压系统的液压缸和油管、顶升套架、导向轮、顶升爬爪处于完好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构 及零 部件 |  | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各机构转动平稳、无异常响声。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附着 锚固 |  | 锚固框架安装位置符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔身与锚固框架固定牢靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垫铁、锲块等零部件齐全可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无荷载情况下，独立或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得不大于4/1000。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附着点以上塔身起重机悬臂高度不得不大于规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 检查 部位 | 验收要求 |  |  |  |  |  | 结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 | 地基坚实、平整，地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础周围有排水措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 | 与架空线最小距离符合规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔式起重机的尾部与周围建（构）筑物及外围施工设施之间的安全距离不小于0.6M。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气 系统 | 供电系统电压稳定、正常工作、电压（380±10%）V。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制、操纵装置灵活、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护，切断总电源的紧急开关符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全 限位 与 保险 装置 | 顶升横梁防脱装置完好可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小车断绳保护装置灵敏可靠, 小车断轴保护装置灵敏可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重量限制器灵敏可靠，力矩限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的±5%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回转限位器灵敏可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变幅限位器灵敏可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 障碍指示灯及风速仪应按规定安装。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 已落实持证专职司机。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有专人指挥并持有上岗证书。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机操、指挥人员挂牌已落实。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械上出厂铭牌齐全并核对无误。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驾驶室能密闭、门窗玻璃完好，门能上锁。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔式起重机保养良好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结论 | 同意继续使用[ ] |  |  | 限制使用[ ] |  | 不准使用，整改后二次验收[ ] |  |  |
| 检查专家签名 |  |  | 见证监理签名 |  |  | 使用单位现场负责人签名 |  |  |

注：1、验收栏目内有数据，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明。

2、检查结论在三项内任选一项[   ]内打√，由当事人签名。

3、此表一式三份：使用、监理、租赁各一份存档，双月四份25日前报安质监站。